其中1是伸直，0是弯曲，但大拇指伸直的时候是0，所以我把大拇指的0和1的位置换了一下，

变成这样后就好了，现在就是正常伸直为1了，（其实是左手掌心面朝摄像头时的时候是伸直，看下图，是按照X轴的方向看的，4在3右边就’是伸直’，在左边就是’弯曲’）

识别手势

if fingers_up == [0, 1, 0, 0, 0]:

return "1"              # 食指伸出（数字1）

if fingers_up == [0, 1, 1, 0, 0]:

return "yeah"           # 剪刀手（yeah手势）

if fingers_up == [0, 1, 1, 1, 0]:

return "3"              # 伸出3根手指

if fingers_up == [0, 1, 1, 1, 1]:

return "4"              # 伸出4根手指

if fingers_up == [0, 0, 0, 0, 0]:

return "quangtou"       # 拳头

if fingers_up == [0, 0, 1, 0, 0]:

return "zhongzhi"       # 中指

if fingers_up == [1, 0, 0, 0, 1]:

return "6"              # 6手势（大拇指和小拇指伸出）

if fingers_up == [1, 1, 1, 1, 1]:

return "zhangkai"       # 张开手掌

if fingers_up == [0, 0, 1, 1, 1]:

return "ok"             # OK手势

效果图：

（张开）

在左上角显示手掌状态